АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2024                                                                                                        №63-п

п. Бурлыкский

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального

образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района

Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и  водоотведении», постановлением администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области  от 30.06.2014 №38-п «О разработке схем тепло- и водоснабжения муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования  Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области:

1. Актуализировать схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Бурлыкского сельсовета».

Глава муниципального

образования 							                  В.А. Черепаха

| Разослано: | МУП КС Бурлыкского сельсовета, администрации района, прокурору, в дело. |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

от 03.07.2024 №63-п

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района на период до 2029 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

# -  Федерального закона от 03.06.2006 №73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации».

Схема включает в себя описание существующего положения в сфере водоснабжения и водоотведения, первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО Бурлыкский сельсовет Беляевского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

- в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставляемых коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района и анализом существующих технических и технологических проблем;

- рекомендации и предложения по улучшению и совершенствованию систем водоснабжения и водоотведения, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- предложения по улучшению и совершенствованию инженерных систем водоснабжения и водоотведения;

- срок реализации мероприятий по улучшению систем водоснабжения и водоотведения, ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы;

- графическую часть.

## Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 03.06.2006 №73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12. 2011 №635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29.12. 2011 № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- генеральный план муниципального образования Бурлыкский

сельский совет;

- проектная и исполнительная документация по источникам водоснабжения.

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения МО Бурлыкский

# сельсовет

### 1.1. Общие сведения о муниципальном образовании Бурлыкский сельсовет Беляевского района

Муниципальное образование Бурлыкский сельсовет характеризуется умеренным климатом. Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в середине марта. Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 153 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 143 дням. В январе-феврале отмечается абсолютный минимум равный -44º С. Средняя максимальная температура составляет +21,2о С. Абсолютный максимум достигает +42о С, среднегодовая температура +3,4о С, средняя температура наиболее холодного периода -15,8о С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8о С -215 суток. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -34о С.

В холодный период над территорией преобладают восточные ветры, в летний – юго-западное направление. Среднегодовая скорость ветра 4,3 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 30 см до 50 см, в особо снежные годы - до 1м. По климатическому районированию для строительства территории муниципального образования относятся к категории III А.

В состав Муниципального образования Бурлыкского сельсовета Беляевского района входит четыре населенных пункта — поселок Бурлыкский, поселок Листвянка, поселок Новоорловка, село Красноуральск. Административным центром Бурлыкского сельсовета является поселок Бурлыкский.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2024 год составляет 1018 человек.

1.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту еѐ потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения  и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение  и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов

(потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

### 1.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района имеется централизованная система водоснабжения. Потребителям подается вода в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Централизованное водоснабжение МО Бурлыкский сельсовет осуществляет организация МУП КС Бурлыкского сельсовета. Централизованная канализация отсутствует, и представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно. Для вывоза жидких бытовых отходов используется техника МУП КС Бурлыкского сельсовета.

# Раздел 2. Существующее положение в сфере водоснабжения

## 2.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основная часть территории МО Бурлыкский сельсовет обеспечена централизованным водоснабжением. Водоснабжение остальной части территории индивидуально-жилого сектора осуществляется из локальных колодцев  и  локальных артезианских подземных скважин.

Водоснабжение населения и предприятий МО Бурлыкский сельсовет осуществляется с помощью семи скважин. Данные об оснащенности населенных пунктов МО Бурлыкский сельсовет скважинами представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Источники водоснабжения МО Бурлыкский сельсовет

| Наименование водозабора | Тип | Средняя производительность, тыс.куб.м/год | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Бурлыкский: - скважина №634-4 - скважина №634-7 - скважина №634-9 | артезианская артезианская артезианская | 8 8 8 | питьевая питьевая питьевая |
| п. Листвянка: - скважина №635-1 - скважина №635-4 | артезианская артезианская | 5 5 | питьевая питьевая |
| с. Красноуральск - скважина №637-3 - скважина №637-8 | артезианская артезианская | 3 3 | питьевая питьевая |

Ниже представлены данные контроля качества воды из водозабора, п. Бурлыкский (протокол лабораторных исследований №11-01-37799-П от 23.11.2023).

Показатели воды:

-         объемная суммарная альфа-активность: менее 0,02 бк/л (при норме не более 0,2 бк/л);

-         объемная суммарная бета-активность: менее 0,1 бк/л (при норме не более 0,1 бк/л);

-         объемная активность радона-222: 13,98 бк/л (при норме менее 60 бк/л);

- запах при 0 °С: 0 баллов (при норме не более 2);

- запах при 60 °С: 0 баллов (при норме не более 2);

- вкус: 0 баллов (при норме не более 2);

- цветность: менее 1 градуса цветности (при норме не более 20);

- мутность: менее 1 ЕМФ (при норме не более 1,5);

- pH: 7,4 единицы pH (при норме от 6 до 9 единицы pH);

- жесткость: 3,5 °Ж (при норме 7,0 (10) °Ж);

- сухой остаток: 644,0 мг/куб. дм  (при норме 1000 (15000) мг/куб. дм );

- окисляемость перманганатная: 0,8 мг/куб. дм  (при норме 5 мг/куб. дм );

- нефтепродукты: менее 0,005 мг/куб. дм  (при норме не более 0,1 мг/куб. дм );

- аммиак и аммоний ион: менее 0,1 мг/куб. дм (при норме не более 1,5 мг/куб.дм);

- фенолы: менее 0,0005 мг/куб. дм (при норме не более 0,25 мг/куб.дм);

- хром: менее 0,025 мг/куб. дм  (при норме не более 0,5 мг/куб.дм);

- общие колиформные бактерии: отсутствуют;

- общее микробное число: 0 КОЕ/мл (при норме не более 50 КОЕ/мл).

Заключение: качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Характеристика существующих водопроводных сетей представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Характеристика водозаборных сетей

| Населенный пункт | Материал | Протяженность, м. | Диаметр, мм | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Бурлыкский: | Асбест Сталь Пластик | 10200 1000 4600 | 180-110 110-86 110-63 | 1977 1989 2008-2018 |
| п. Листвянка | Асбест Сталь Пластик | 1000 100 1130 | 180-110 110-76 110-63 | 1977 1977 2013, 2023 |
| с. Красноуральск | Асбест | 5500 | 110 | 1989 |
| Итого: |  | 23530 |  |  |

Общая протяженность водопроводных сетей МО Бурлыкский сельсовет составляет 23,53 км.

Водопроводные сети состоят из стальных, асбестовых и  полиэтиленовых труб. Износ водопроводных сетей составляет более 80 %. Фактические потери увеличиваются из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в стыках труб и запорной арматуры. Необходим капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Каждый год производится замена отдельных участков водопроводной сети. Количество потребляемой воды в МО Бурлыкский сельсовет с центральным водоснабжением за 2023 год составляет 100 куб.м/сут.

Производительность существующих водозаборных сооружений в МО Бурлыкский сельсовет: 500 куб.м/сут. Коэффициент использования мощности водозаборных сооружений равен 1,2. Таким образом, установленная мощность водозаборных сооружений полностью покрывает нужды водопотребления и имеет резерв.

Водозаборная система МО Бурлыкский сельсовет включает 7 скважин оснащенных насосами ЭЦВ-6-10-110 (6 шт.), ЭЦВ-6-10-50 (1 шт.). Для регулирования подачи воды на насосной станции используют частотные преобразователи. Для обеззараживания воды в скважинах МО Бурлыкский сельсовет используется гипохлорит натрия.

Таблица 2.3 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (согласно приказу Департамента Оренбургской области по  ценам и регулированию тарифов от 30.11.2017 № 108-п)

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,12 | - | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,68 | - | - |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией | 2,90 | - | 2,90 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и водонагревателями | 3,30 | - | 3,30 |

Схема водоснабжения МО Бурлыкский сельсовет представлена на рисунке 1.1.

Рис.1.1 – Схема водоснабжения МО Бурлыкский сельсовет

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов из скважин в установленном режиме.

- Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Водопроводная сеть на территории МО Бурлыкский сельсовет имеет неудовлетворительное состояние и требует замены стальных трубопроводов на трубопроводы из некорродирующих материалов.

## 2.2. Анализ существующих проблем

- Требуется замена асбестовых трубопроводов.

- Требуется замена физически и морально устаревшего оборудования.

## 2.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Производительность существующих водозаборных сооружений: 500 куб.м/сут. Коэффициент использования мощности водозаборных сооружений равен 1,2. Таким образом, установленная мощность водозаборных сооружений полностью покрывает нужды водопотребления. Объемы производственных мощностей не планируется увеличивать, так как имеется достаточный резерв для покрытия нужд водопотребления и водоотведения. 	Жилищное строительство не планируется на период до 2029 года.

## 2.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в МО Бурлыкский сельсовет.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Объемы водопотребления рассчитаны ориентировочно и составят примерно 450 куб.м./сут.

## 2.5. Перспективная схема водоснабжения

В МО Бурлыкский сельсовет Беляевского района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции, и планируемых водопроводных сетей. Увеличение водопотребления поселения  не планируется, так как жилищное строительство не планируется на период до 2029 года.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок.

Для нормальной работы системы водоснабжения МО Бурлыкский сельсовет Беляевского района требуется:

- реконструкция или капитальный ремонт водозаборных узлов;

- реконструировать существующие водопроводные линии с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- проведение ревизии и замены в случае неисправности водопроводных задвижек;

- проведение ревизии и ремонта пожарных гидрантов.

# Раздел 3. Существующее положение в сфере водоотведения

## 3.1. Анализ структуры системы водоотведения

В МО Бурлыкский сельсовет полностью отсутствует централизованная система водоотведения. Жители пользуются выгребными ямами. Категорически запрещено строительство поглощающих ям.

## 3.2. Анализ существующих проблем

В настоящее время МО Бурлыкский сельсовет имеет довольно низкую степень благоустройства в области водоотведения. Требуется организовать место слива канализационных отходов из выгребных ям.

## 3.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и

# техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение МО Бурлыкский сельсовет осуществляется, и будет осуществляться с использованием воды от существующего водопровода. Для обеспечения потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

- этап. 2024 -2026 гг.

Провести капитальный ремонт и замену разводящей сети водопровода, находящегося в аварийном состоянии.

Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы.

- этап строительства 2026-2027 гг.

Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра.

- этап строительства (расчетный срок 2027-2029)

Подключить 	существующую 	застройку 	к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 150 мм.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ

18599-2001 «Питьевая» диаметром до 150 мм.

## 4.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Система водоотведения МО Бурлыкский сельсовет будет представлять собой индивидуальные выгребные ямы с вывозом сточных бытовых отходов к блочным очистным сооружениям.

Применение блочных ОС обходится существенно дешевле благодаря отсутствию необходимости разрабатывать проект и согласовывать его, быстрому изготовлению и монтажу, практическому отсутствию брака в сборке, многократной проверки надежности и согласованности работы оборудования.

Раздел 5. Инвестиции в строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения для улучшения качества предоставляемых услуг

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы 	по 	замене 	оборудования 	с 	улучшением 	технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Раздел 6. Финансовые показатели

## 6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Размер необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей, тыс. руб.*

| Мероприятие | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена водопроводной сети | - | 3500 | - | 3600 | - | 7100 |
| Замена физически и морально устаревшего оборудования | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,2 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 7200 |

- Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2023 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

Размер необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение водоотведения на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение водоотведения, тыс. руб.*

| Мероприятие | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство блочных очистных сооружений | - | - | - | 12000 | 12000 | 24000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 24000 |

- Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2023 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

Общая сумма инвестиций сост

авит 31 200 тыс. рублей.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2025-2029 годах составляет – 31 200 тыс. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

# Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы

В результате реализации предложенной программы достигается следующее:

- потребители 	будут 	обеспечены 	коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов МО Бурлыкский сельсовет Беляевского района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2025 – 2029 г.